附件3

唐山市建筑施工安全文明工地现场验收评分表

（装饰装修）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  | 结构层次 |  |
| 申报单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 形象进度 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 总监姓名 |  |
| 安全管理 （25分） |  | 安全防护 （25分） |  | 临时用电和施工机具 （25分） | 文明施工 （25分） |  | 总分 |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场考核组组长（签字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场考核组成员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场考核时间 |  |  |  |  |  |  |  |

表一 现场安全管理考核评分表（装饰装修）

项目名称：                                           项目经理：

| 序号 | 分项内容 | 扣 分 标 准 |  | 标准 分 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 1、★总包或分包单位无安全生产许可证，项目经理、专职安全员无安全生产考核合格证； 2、★无安全生产责任制； 3、★无安全生产组织机构和专职人员； 4、★未制订事故应急预案; 5、★无安全目标管理； 6、★未办理意外伤害保险； 7、未编制专项施工方案每缺一项扣10分； 8、未进行安全三级教育扣10分； 9、无安全技术交底或交底手续不全扣10分； 10、未进行班组安全活动扣10分； 11、未进行定期安全检查扣10分； 12、对事故隐患未及时进行整改每发现一次扣5分； 13、管理人员、特种作业人员未持证上岗,每发现一人扣5分; 14、无现场安全标志布置平面图扣5分; 15、未建立安全、保卫、防火、治安等制度扣5分; 16、对市政管网和周边建、构筑物、供电设施未制定防护措施扣10分。 |  |  |  |  |
| 考核时间 |  |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 考 核 人 |  |  |  |  |  |  |

注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。

表二  现场安全防护考核评分表（装饰工程）

项目名称：                                         项目经理：

| 序号 | 分项内容 | 扣 分 标 准 |  | 标准 分 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三宝四口 | 1、★未使用安全网封闭或者使用不合格的安全网； 2、未正确使用安全帽、安全带每人扣2分； 3、“四口”、“临边”每有一处不符合要求的扣2分； 4、防护设施未做到定型化、工具化的扣10分； 5、电梯井、管道井、预留洞口、通道口防护不符合要求扣10分； 6、设备防护棚等防护不符合要求每处扣5分。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 2 | 脚 手 架 | 1、★无搭设方案或者编制、审批不符合要求； 2、脚手架未按专项方案搭设的扣15分； 3、脚手架钢管锈蚀严重或搭设不规范扣15分； 4、连墙件、剪刀撑设置或构造不符合要求扣15分； 5、落地脚手架立杆基础不符合要求扣15分； 6、脚手架无验收手续的扣10分。 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 30 |  |  |
| 3 | 消防防火 | 1、★未建立消防防火管理制度及消防管理网络； 2、现场未建立动火审批和动火监护制度，扣10分； 3、消防器材布置无平面布置图扣5分，现场器材配置不到位或使用无效消防器材每处扣2分； 4、未建立消防管理台帐扣5分； 5、现场未设置吸烟处，随意吸烟的扣5分。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 30 |  |  |
| 考核时间 |  |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 考 核 人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。

2、若现场无脚手架按缺项计算分值。

表三 现场临时施工用电、施工机具考核评分表（装饰工程）

项目名称：                                           项目经理：

| 序号 | 分项内容 | 扣 分 标 准 |  |  | 标准 分 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时用电 | 1、★现场临时用电设计方案或者变更方案的编制、审核、批准和验收不符合程序； 2、★未采用三级配电两级保护、未采用TN接零保护系统； 3、重复接地装置不符合规范扣5分； 4、未按规定设置开关箱，每处扣3分； 5、配电箱设置不符合规范要求，扣2分，电箱中低压电器选用安装不当，每处扣2分； 6、配电线路架设等不符规范要求，每项扣5分，私拉乱接每处扣3分； 7、危险场合未按规范要求使用安全电压扣10分； 8、用铜丝或其他金属材料代替熔断丝，每一处扣10分； 9、未建立临时用电台帐的，扣5分。 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 2 | 施工机具 | 1、★垂直运输设备装、拆无方案的编制、审核、批准和验收不符合程序； 2、★物料提升机、吊篮未经机械检测合格使用； 3、物料提升机、吊篮安全装置不全或者失灵的，每项扣10分； 4、使用安全性能差的机械设备每发现一台扣10分； 5、电动机械和手持式电动工具未按规范使用保养，每处扣2分； 6、使用噪音超标的机械设备每发现一台扣2分； 7、井架缆风绳或附墙装置不符合要求扣10分； 8、设备维修保养状况较差或者无维修保养记录扣10分； 9、中小型机械安全防护装置不符合要求每发现一处扣3分； 10、氧气、乙炔瓶使用未保持安全距离的，每处扣3分； 11、机械设备接零接地不符合要求的每台扣2分； 12、起重设备无限重或警示标识扣5分。 |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 考核时间 |  |  |  | 总计 | 100 |  |  |
| 考核人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。

表四 现场文明施工考核评分表（装饰工程）

项目名称：                                           项目经理：

| 序号 | 分项内容 | 扣 分 标 准 | 标准 分 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时设施 | 1、★在建工程兼宿舍的； 2、未按总平面图布置临时设施的扣10分； 3、办公生活区与作业区未明显划分的扣15分； 4、使用混凝土预制式活动板房作职工宿舍的扣25分； 5、宿舍内通风、采光差，不整洁的扣10分； 6、宿舍内人均面积不足2平方米或者双人合睡一铺的扣10分； 7、宿舍内无生活用品专柜的扣5分； 8、宿舍内乱拉乱接电线、使用电炉、电饭煲，冬季使用大功率取暖设备的扣15分； 9、食堂无卫生制度、卫生许可证的扣10分； 10、炊事员无健康证或者穿戴、操作不文明的扣5分； 11、食堂生熟食未分开，无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施的扣10分； 12、食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施的扣10分； 13、厕所无水冲设备、无专人打扫，污垢、臭味重的扣10分； 14、操作层无小便设施，工人随地大小便扣5分； |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 25 |  |  |
| 2 | 场容场貌 | 1、未设置企业标志的扣5分； 2、“七牌一图”不符合要求每牌扣2分； 3、污水未经沉淀直接排入城市下水道的扣10分； 4、现场易扬尘物料未有效遮蔽的每处扣10分； 5、建筑、生活垃圾未及时清理扣5分； 6、未做到工完料净场地清的扣10分； 7、易燃易爆品未分类存放的扣10分； 8、办公、生活区无绿化布置的扣5分。 9、未明确各区域卫生责任人或现场焚烧、有毒、有害、恶臭物的扣10分。 |  |  |  |
| 小 计 |  |  | 25 |  |  |

| 序号 | 分项内容 | 扣 分 标 准 |  | 标准 分 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 治安 管理 | 1、★工地出现严重治安案件和不稳定因素的； 2、★拖欠民工工资造成严重后果和影响的； 3、工地无治安保卫制度的扣10分； 4、施工单位未与建管部门签订《平安创建责任书》的扣5分； 5、施工队伍进场后未及时建立工地综合治理台帐或者内容不全的，扣5分； 6、总承包单位未与分包单位签订《施工人员治安管理责任书》的扣5分； 7、工地未建立治安突发事件应急预案的扣5分； 8、工地项目部未开展法制教育的扣5分； 9、从业人员未佩戴工作卡，每人扣2分； 10、劳务用工管理不规范的扣10分。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 25 |  |  |
| 4 | 工会工作及消防 | 1、★未按规定设立民工业余学校的； 2、★未建立工会组织的； 3、未建立工会劳动保护台帐的扣10分； 4、未按规定配备、培训工会劳监员的扣10分； 5、未制定切实有效的爱民便民措施的扣10分； 6、未经许可夜间施工或者有扰民现象的扣10分； 7、未在工地周围张贴便民标语或者告示牌的扣5分； 8、作业区有闲杂人员和家属小孩的，每人扣2分； 9、无消防器材或者配置不符合要求的扣10分； 10、无急救器材、担架和未按规定配备医务室和常备药品的扣10分。 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 25 |  |  |
| 考核时间 |  |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 考 核 人 |  |  |  |  |  |  |

注：1、★项目为保证项目，缺少保证项目的工地不得参加市建筑施工安全文明工地的评选。

2、若现场无生活区，按缺项计算分值。